NAVAL SHIPHANDLING

Forces affecting the SHIP – Capítulo 2

Existem 6 fontes gerais de força que afetam o navio (ignorando força exercidas por outros navios):

- The Propellers;

- the rudders;

- the mooring lines;

- the ground tackle (aparelho de fundear);

- the wind and;

- the current.

A força do propulsor, do leme, das espias e do aparelho de fundear são controláveis pelo próprio navio;

O vento e corrente (incluindo de maré) são, obviamente, externas e incontroláveis, mas podem ser apropriadamente utilizadas a favor de controlar o navio;

O navio repousa num fluido (água) coberto por outro fluido (ar), ambos oferecerão uma resistência ao movimento relativo.

Quando nós aplicamos uma única força ao navio (simplificando o raciocínio), podemos esperar uma aceleração (aumentando gradualmente o movimento) até que a resistência equilibre a força original, quando a velocidade se torna constante;

Exemplos de força produzidas no navio:

VENTO de 30 nós a 45º pela bochecha: 23.000 LBS (lembrando 30 nós de vento ~ 1 nó de corrente);

CORRENTE de 3 nós a 45º pela bochecha: 55.000 LBS;

LEME defletido a 30º a 15 nós de Vel.: 45.000 LBS;

PROPULSOR (só o trust, empuxo a vante) a 15 nós: 55.000 LBS;

ESPIAS:

MANILHA de 6”: 30.000 LBS;

CABO DE AÇO 5/8: 25.000 LBS;

CABO DE AÇO DE 1”: 64.000 LBS;

CABO DE AÇO DE 1-5/8”: 93.000 LBS;

AMARRA DE 1-1/8”: 161.000 LBS.

“Forças na água se manifestam como diferenças de pressão.”

A Água é incomprimível (“incompressible “, não dá pra comprimir), mas, ao aplicar uma força, cria-se uma pressão mais alta em relação às áreas adjacentes;

Esta diferença fará a água fluir da área de pressão mais alta para a área de menor pressão;

Quando usamos um remo, criamos alta pressão na face que está do lado que estamos movendo e baixa pressão na face que se move pra longe da água;

Quanto mais imerso, mais área, mais força aplicada, maior a pressão

ATENÇÃO:

“A diferença média de pressão (average diference) entre os dois lados, multiplicada pela área imersa da pá, é uma medida da força que estamos exercendo sobre a água”

A força de resistência da água (na lâmina do remo), trabalhando através do remo, aplica força no barco em direção oposta; A resistência só existe enquanto as partículas de água são colocadas em movimento.

Sem movimento = sem diferença de pressão = sem resistência

Assim, FORÇA, RESISTÊNCIA E MOVIMENTO estão irremediavelmente conectados quando lidamos com um meio líquido (flúido);

Frase forte: Para aplicar força num objeto boiando (waterborne) como um navio, só podemos fazê-lo criando uma diferença de pressão em alguma parte da estrutura;

Do mesmo modo, se o navio está se movendo, significa que alguma força está agindo em algum lugar; e podemos achar essa força procurando pela diferença de pressão que está causando isso;

Em qualquer grande massa de água, existem sempre duas componentes de pressão presentes em qualquer ponto:

- a pressão estática: devida à profundidade, ou peso puro da água acima do ponto;

- e a pressão dinâmica causada pelo movimento na água circundante;

FRASE “PESADA”: No mar a pressão estática não causa movimento, porque ela é a mesma em todo lugar a uma dada profundidade, e consequentemente se equilibra, no que diz respeito ao nosso estudo.

Bernoulli diz que, a uma dada profundidade em uma massa aberta de água como o mar, a soma da pressão estática e da pressão dinâmica é sempre constante.

Frases chatas:

- “Normalmente há pouco movimento da água, então a pressão estática é tudo o que precisa ser considerado. (sem movimento = só pressão estática)”

- “Entretanto, quando um navio passa ou uma pá de hélice corta a água, ela é colocada em movimento e a pressão estática é reduzida pela quantidade da pressão dinâmica.” (ou seja, vc aumentou a pressão dinâmica então, por bernolli, a pressão estática tem que cair);

- É geralmente a diminuição na pressão estática efetiva, provocada ao se colocar as partículas de água em movimento, que produz efeitos hidrodinâmicos;

- Saber a magnitude da pressão dinâmica (provocada pelo movimento) nos dirá a diferença de pressão esperada deste movimento; (já que a soma é constante);

A magnitude da pressão dinâmica é dada pela fórmula:

Pressão dinâmica = densidade   x    V22  g

Então, a pressão dinâmica é proporcional à densidade do fluido e o quadrado da velocidade

Dividido por 2g (aceleração constante da gravidade)

Isso acontece com ar também (um fluido), mas a densidade da água do mar é 855x maior; assim como a força dinâmica aplicada ao casco;

Por outro lado, a velocidade relativa do ar pode ser muito maior do que a velocidade relativa da água, e como a pressão dinâmica varia com o QUADRADO da velocidade, a força dinâmica de ventos fortes pode ser bem grande;

Lembrando que a velocidade do ar deve ser aproximadamente 30x maior que a da água para resultar na mesma pressão dinâmica = 30 nós de vento é equivalente a 1 nó de corrente; (pois 302 = 30 x 30 = 900, próximo de 855x a densidade);

No nosso estudo é interessante notar que a água tem “continuidade”, ou seja, ela tende a existir como um corpo contínuo, sem “gaps”, EXCETO QUANDO CAUSADOS POR FORÇAS EXTRAORDINÁRIAS;

Então, se uma pá de hélice afasta rapidamente a água, a diferença de pressão é insuficiente para acelerar a água para “dentro” na mesma velocidade em que ela é afastada, gerando SEPARAÇÃO (lembrando que a separação é causada pelo gradiente adverso de pressão, da água tentando preencher o GAP. Atenção, pois o autor usa o exemplo da hélice, que normalmente está mais ligado à cavitação, mas que também gera separação)

A separação também ocorre no entorno das interrupções abruptas do corpo submerso se movendo em alta velocidade;

Não confundir com a CAVITAÇÃO que é a “vaporização” da água, e o autor explica:

“um fenômeno “companheiro” (que acontece junto) ocorre quando a velocidade é tão grande que a pressão fica tão baixa que cai para o ponto de vaporização, de maneira semelhante à ebulição;

Quando a separação e a cavitação ocorrem elas alteram o padrão do escoamento e mudam as forças resultantes;

Note que ambos os fenômenos podem ocorrer, tanto numa hélice girando rápido como numa interrupção abrupta do casco em alta velocidade;

HYDROFOILS

É qualquer coisa, relativamente fina, semelhante a uma placa (como uma pá de hélice ou leme) PROJETADO para obter uma força de sustentação (lift) quando INCLINADO em relação ao fluxo;

O Ângulo de Ataque (AOA) é aquele no qual um hidrofólio é inclinado em relação ao fluxo livre relativo;

LIFT (Sustentação): componente da força de reação em um hidrofólio, numa direção perpendicular ao fluxo livre relativo da água; é o que se deseja;

O ARRASTO (GRAG) é a componente desta força de reação em um hidrofólio, em uma direção paralela ao fluxo livre relativo da água. (veja que aqui NÃO É OPOSTA, pois o DRAG está na mesma direção do fluxo, embora em sentido contrário do movimento do hidrofólio); veja que o lift e o drag são praticamente convencionais. A força resultante tem sua direção. Aí tu decompõe o lift (que é o que vc quer, pensado perpendicularmente ao fluxo, e sobra o drag, consequentemente defasado 90º do lift)

Num hidrofólio com um ângulo em relação ao fluxo, faz com que a água:

- Se mova para fora (out of the way) do lado de “ataque” (Leading side);

- E acelere do lado do dorso (trailing side);

- (Note o NSH usa “Leading” e “trailing” também com “side” para indicar face eo dorso, ou usados com “edge” para indicar “bordo de ataque e fuga”);

- Cria uma alta pressão no “Leading side” (face) e uma baixa pressão no “trailing side” (dorso ou back);

- Esta diferença de pressão cria uma força de sustentação (“exerts a lift force”);

- Com um fluxo suave, esta força é proporcional:

  - ao ângulo de inclinação;

  - à pressão dinâmica, e;

  - à área da placa

  - lembrando que a pressão dinâmica é função apenas da densidade e da V2;

- Ocorrendo uma “separação” ocorre uma mudança da distribuição da pressão;

- Quanto mais “hidrofoil shape” e menos “flat plate”, (linhas retas), MAIS GRADUAL será a aceleração da água, e a SEPARAÇÃO será evitada (avoided); (“evitada” não é “eliminada”, então a frase está ok)

A força do LEME (um óbvio hidrofoil) atua através da madre do leme;

- empurrando a popa para boreste ou para bombordo;

- A força é proporcional à sua área, AOA e pressão dinâmica (densidade x V2, sobre 2g)

- Como a força é proporcional à velocidade ao quadrado é importante notar que:

  - A velocidade da água no leme pode ser muito diferente da velocidade do navio;

  - Quando o leme é montado diretamente à ré do propulsor, uma grande força pode ser obtida da corrente do hélice (screw current), conforme a hélice gira à frente, mesmo que o navio não tenha ainda seguimento; (é a diferença de pressão que aumenta, não é só a água que bate na porta do leme)

  - Inversamente (Conversely), uma ordem de máquina atrás, (a back bell) PODE causar apenas uma pequena corrente, com nenhuma força apreciável, até que o navio tenha algum seguimento à ré (moving smartly);

O próprio CASCO também é um hidrofoil:

- quando inclinado ao fluxo, ele sente:

  - tanto uma força lateral;

  - quanto um momento de guinada

  - ambos tendendo a forçá-lo de volta ao alinhamento com o fluxo;

  - Note que, para o NSH, acontece tanto o turning moment como a força lateral, ambos tendendo a alinhar o navio;

  - Lembrar também que o NSH foi escrito por um cara da Marinha Americana, então ele sempre pensa em navios de guerra, normalmente muito estáveis;

- Em uma curva com ângulo de leme fixo, uma razão de guinada constante é alcançada quando o momento resultante da inclinação do casco em relação ao fluxo iguala o momento de guinada produzido pelo leme;

- Ou seja, quando à força para leva-lo de volta ao alinhamento é igual a força de guinada gerada pela deflexão do leme;

- IMPORTANTE:

  - O REAL ângulo de ataque do leme é:

    - o ângulo do leme com respeito ao navio;

    - MENOS...

    - o ângulo de inclinação do navio com respeito à sua verdadeira DIREÇÃO de movimento;

    - Ou seja: é como o leme vê a água;

    - tem que descontar o ângulo de deriva do navio;

    - Ou seja, o real ângulo do leme é calculado a partir da direção real em que o navio está se movendo, mesmo que a proa esteja deslocada;

    - Isso é uma visão simplista do NSH

    - No PNA vamos verificar que o fluxo também é perturbado e o ângulo na verdade é um pouco maior;

  - QUILHAS E SKEGS são hidrofólios instalados para resistir a certos movimentos.

    - Normalmente são alinhados com a centerline do navio e produzem um turning moment sempre que o navio se torna inclinado ao fluxo da água. (trazem o navio de volta ao alinhamento);

    - BOLINAS OU QUILHAS DE BALANÇO (Bilge keels or rolling chocks) são quilhas especialmente projetadas, para se conformarem às linhas de fluxo, mas que, quando o navio balança, ficam inclinadas e produzem um momento corretor (correcting moment);

    - Notar que quilhas e skegs criam um TURNING moment e bilge kills e rolling chocks criam um CORRECT moment;

PROPELLERS:

- O objetivo do desenho de um hélice é:

  - produzir o máximo empuxo ao longo da linha do eixo (axial),

  - a partir de uma determinada força rotacional ou torque aplicado ao próprio eixo;

  - ou seja transformar força rotacional em axial, com máximo desempenho;

- Um propulsor de passo fixo é projetado para o desempenho ideal em uma velocidade específica (geralmente a máxima);

- Mas opera eficientemente em todas as velocidades normais;

- A velocidade real do navio é menor que a velocidade ideal (RPM X PITCH);

  - CLARO, uma velocidade igual seria como uma porca num parafuso (antes de apertar), Significaria que a pá não está exercendo nenhuma força contra a agua;

  - “a pá deve estar inclinada em relação à direção do fluxo relativo (ter um AOA), a fim de que a água exerça força sobre a pá e mova o navio;

  - (note que a força deve ser exercida sobre a pá! Para que seja transmitida ao eixo e, por fim, ao navio, movendo-o);

  - A seção transversal (cross-section) da pá deve ter um formato que forneça:

    - a maior sustentação;

    - a resistência necessária, e, ao mesmo tempo,

    - reduzir a separação e a cavitação ao mínimo; (nem é eliminar);

  - Para operar em velocidade diferente do projeto, altera-se para o RPM correspondente;

  - Num hélice bem projetado, a velocidade varia de forma quase linear com a RPM, até que a separação e a cavitação se tornam pronunciadas (não é quando “começa”, é quando fica relevante);

  - A água exerce força no hélice pela diferença de pressão entre as faces opostas;

  - Essa força vai ser PERPENDICULAR à face média da pá (mean face of the blade);

  - Como as pás são inclinadas, a força também será;

  - Apresentando componentes AXIAIS (no sentido do eixo) e RADIAIS;

    - Importante diferenciar:

      - componentes “radiais” são as que atuam na direção do “raio” (centro-periferia-centro) e estão ligadas às forças laterais,

      - As componentes “tangenciais”  são as que se aplicam à velocidade rotacional da pá e é transmitido à água;

  - Porém, como as pás são dispostas simetricamente ao redor do eixo, todas as componentes radiais se cancelam;

  - e o thrust remanescente é ao longo do eixo (axial);

  - Por isso é tão importante o perfeito alinhamento e balanço das pás;

  - O propulsor e o eixo são bem dimensionados para suportar grande força axial;

  - Porém não aguentam forças radiais (eixos longos com pequeno número de pés de galinhas (struts) relativamente fracos);

  - Um “dente” ou amassado aparentemente sem importância (seemingly unimportant) em uma única pá pode alterar o balanceamento das forças radiais significativamente, causando vibração ou batida (pounding);

  - Já o EMPUXO ÚTIL (axial portanto) não é afetado de forma significativa;

GOING ASTERN

- O propulsor é desenhado para uma dada velocidade a vante;

- Mas trabalham muito bem, também à ré; (não quer dizer “igual”)

- O pitch (o passo) É O MESMO (a vante ou a ré));

- A principal diferença é que a seção transversal da pá fica invertida em relação àquela mais adequada para prevenir a cavitação e a turbulência (veja que ele não fala de separação);

- Operando à ré, é menos eficiente do que para frente;

- A menor eficiência é porque, dando à ré, um propulsor precisa de:

  - MAIS POTÊNCIA PARA UM MESMO RPM! (o bordo de ataque não é o ideal);

  - Mas, aproximadamente o MESMO EMPUXO (approximately the same thrust) é GERADO por essa RPM, a vante ou à ré.... veja que é “aproximadamente”;

  - Resumo:  para o NSH: Um propulsor à ré, tem que fazer mais força para atingir o mesmo RPM, porque a seção da pá não é a ideal, mas, atingido esse RPM, aproximadamente o mesmo empuxo é gerado;

    - Todas as outras publicações dizem que o empuxo também é menor, as vezes, bastante menor;

O FLUXO DA ÁGUA NO PROPULSOR:

- Embora o hélice seja projetado para forçar a água através de si mesmo, de forma paralela ao eixo, o fluxo real é um tanto diferente;

- A característica do fluxo é dada:

  - Pela aceleração do fluxo conforme passa pelo hélice e;

  - pela rotação conferida ao fluxo (rotation imparted) pelo hélice;

- A quantidade de perturbação do fluxo paralelo varia com a diferença de velocidade entre:

  - o fluxo médio através do hélice e;

  - a corrente média da água circundante.

  - Hélice lento = menos perturbação na água;

  - Muita perturbação quando o navio está parado e as hélices girando rapidamente;

  - A PERTURBAÇÃO MÀXIMA é quando o navio tem seguimento numa direção, e o propulsor está girando com potência máxima na outra;

EFEITOS SECUNDÁRIOS:

- Como a força das pás do hélice é quase perpendicular às superfícies das pás (que são inclinadas), a aceleração inicial da água está em linha com esta força;

- Assim há uma componente “tangencial” de movimento conferida à água pelo hélice; (“tangencial” ao movimento rotacional)

- Então, o hélice girando, cria um movimento rotacional e um movimento de fluxo para ré;

- Esse padrão de fluxo é de grande interesse, pois além do empuxo axial, ele cria, frequentemente, efeitos secundários importantes;

- O uso habilidoso (the adroit use) destes efeitos permite realizar manobras intrincadas;

SIDE FORCE FROM A SINGLE SCREW

- IMPORTANTE:

  - Um propulsor isolado e profundamente submerso em uma grande massa de água não experimentará nenhuma força lateral APRECIÁVEL;

  - TODAS as componentes radiais se anularão, e a única força experimentada será ao longo do eixo do hélice;

    - Tipo: A homogeneidade do meio gerará forças praticamente idênticas em todos os lados e todas as forças radiais se anularão pois encontram uma força idêntica oposta, sobrando só a força axial;

    - E mais importante, as forças se anulam pela própria simetria do propulsor isolado, então basicamente não tem side force;

    - Apesar que, começa falando que “não experimentará força lateral “apreciável” e depois fala que “todas as componente radiais se cancelam”

  - Porém, um propulsor num navio real, é diferente deste caso ideal:

    - O propulsor não está profundamente submerso;

    - encontra-se nas proximidades imediatas das obras vivas;

    - está cercado por estruturas como eixos, pés de galinha e lemes;

    - O fluxo de água não é paralelo ao eixo nem uniforme em intensidade;

  - Em um navio real, as forças laterais sempre estarão presentes (ainda que se cancelem);

  - A following wake é devida à fricção superficial (skin friction);

  - A esteira tem velocidades diferentes dependendo da distância do casco;

  - Próximo ao casco a velocidade relativa é muito pequena (a água está sendo levada junto com o navio);

  - A uma certa distância do casco, a velocidade relativa aproxima-se da velocidade do navio.

  - Podemos arbitrariamente definir o limite externo desta esteira (camada limite, bondary layer) como o ponto onde a velocidade da esteira é de:

    - 2% da velocidade do navio; (para o “Naval Shiphandling” então é 2%);

    - Com isso podemos então medir a “grossura” (thickness) da camada limite (ele aqui chama de “frictional wake”);

    - Ela começa em “zero” na proa;

    - Vai aumentando em direção à popa;

    - E pode atingir vários pés em alguns casos;

    - O efeito resultante (the net effect) é:

      - Um “envelope” de água imediato ao casco que recebe um “movimento” a diante pela passagem do navio;

    - O propulsor trabalha nessa esteira;

    - Então: “O propulsor trabalha avançando numa velocidade inferior ao do navio” (pois a esteira está indo na mesma direção);

    - Ou seja: um navio a 15 nós, se tem uma esteira, na vizinhança do propulsor, de 3 nós, o propulsor estará avançando só 12 nós, em relação à água;

    - Na verdade, devido a forma do casco e dos apêndices, a velocidade na esteira varia enormemente dependendo do lugar;

    - No extremo, atrás de extremidades “blunt” (bruscas) da estrutura, a esteira pode estar se movendo para vante solidariamente com o navio (ou seja, na mesma velocidade do navio, então o propulsor vai ver a agua praticamente parada)

    - A variação deste padrão PODE causar forças assimétricas do propulsor (veja que o autor fala da própria força que o propulsor vai “entregar”);

    - A distribuição típica da esteira de um navio mercante de um só propulsor é, em porcentagem da velocidade do navio:

      - No desenho vemos que começa em 10% abaixo do propulsor e chega a 80% na parte de cima;

      - O texto fala que a velocidade longitudinal (fore-and-aft) relativa ao propulsor cai até 20% da velocidade do navio, em alguns lugares;

    - Em adição ao movimento longitudinal (fore-and-aft), a água também tem um movimento “pra cima” (upward) e “pra dentro” (inward) na vizinhança do propulsor;

    - Esse movimento é conferido à água (imparted to the water) à medida que ela fecha atrás da popa;

    - A componente “UPWARD” da velocidade da esteira também tem um papel importante no comportamento do propulsor;

    - Veja que ele não fala aqui do “inward”, provavelmente porque ele é “balanceado”, ou seja, vem dos 2 lados e seus efeitos se cancelam;

TRIANGULO (ou diagrama) DE VELOCIDADES:

- O estudo do propulsor é simplificado considerando-se a “seção típica” (typical section) da pá;

- A velocidade da seção da pá é o resultado de 2 componentes:

  - A componente à vante: VA (velocidade de avanço);

    - Igual a velocidade do navio menos a da esteira

  - A componente TANGENCIAL devido a rotação do propulsor:

    - Igual a 	2πrN (N é a RPM, pois obviamente varia com a RPM);

- A velocidade relativa da seção da pá, V0, é encontrada combinando-se as componentes de avanço (VA) e rotacional:

  - No diagrama temos:

    - A velocidade de rotação (2πrN) em baixo na horizontal;

    - A VA (velocidade de avanço do propulsor na água) (na vertical à direita no final da rotacional)

    - O vetor que une (combina) as 2 é A VELOCIDADE (e direção) que a seção da pá “VÊ” a água;

    - A inclinação desta V0 para a face da seção da pá é o AOA (α)

    - O efeito do fluxo incidindo na pá a este ângulo é o de desenvolver:

      - sustentação e arrasto; (que não servem exatamente para este estudo aqui)

      - mas estas forças (a sustentação e o arrasto) podem ser decompostas para fornecer:

        - O empuxo (“T” – thrust), e torque “Q”;

        - Trust no sentido longitudinal do navio;

        - O o Torque “Q” na perpendicular, recíproca da velocidade de rotação;

    - Completando o diagrama, do lado direito ainda temos “A velocidade do navio” que sabemos que é maior que a VA do propulsor;

    - A diferença entre a velocidade do navio e a VA do propulsor, como já vimos é a própria “velocidade da esteira”;

- Como uma seção típica da pá gira em volta do “disco”, ela vai encontrar muitas diferentes áreas de esteira;

  - A variação de VA, à medida que a velocidade da esteira varia, causará mudanças no AOA, no Trust e no Torque;

  - Ou seja, as variações nas velocidades da esteira significam mudança na velocidade de avanço do propulsor em relação à água: e isso muda o AOA, e por consequência, o Thrust e o torque;

  - Por conseguinte, o hélice:

    - não fornecerá um empuxo constante;

    - nem absorverá um torque uniforme. (o torque é desbalanceado)

  - imagine o diagrama de velocidades:

    - considerando a seção da lâmina sem variar (obviamente):

      - se a VA diminui (ou seja, a esteira é mais forte, acompanha mais o navio e o propulsor não “avança” tanto na agua);

      - então o vetor da VA diminui e a reta da V0 abaixa, ou seja, aumenta o AOA;

      - por outro lado, se a VA cresce muito ela poderia até subir mais que face da lâmina e teríamos um AOA negativo:

        - tipo um propulsor que avança mais rápido do que seu próprio giro;

VOLTANDO...:

Como resultado das variações da esteira, conforme gira, além do empuxo axial (ao longo do eixo do hélice), um propulsor produz forças laterais;

Veja que “em geral”, falou de “forças laterais” são as forças não axiais produzidas pelo propulsor, principalmente de um eixo

As FORÇAS LATERAIS, de um navio de um só eixo, podem ser divididas em 4 partes:

- FOLLOWING WAKE effect;

  - A esteira mais forte mais próximo do casco, leva a uma VA menor do propulsor, aumenta o AOA da pá superior, gerando maior empuxo em cima que embaixo do proprulsor;

- INCLINATION effect;

  - Devido ao maior AOA resultado do fluxo “upward”;

  - O nome “inclination” vem da inclinação do eixo do propulsor em relação a este fluxo upward;

  - Imagine um fluxo entrando por baixo! O AOA aumenta automaticamente, só por causa desta inclinação;

- HELICAL DISCHARGE effect;

  - causada pelo impacto da descarga em espiral do hélice sobre o leme, CONSIDERANDO a maior uma pressão na metade superior devido à ESTEIRA MAIS FORTE (following wake) nesta porção;

- SHALLOW SUBMERGENCE effect;

  - redução da força lateral nas pás superiores quando o hélice, próximo à superfície”, aspira ar;

Analisaremos os exatos termos utilizados pelo autor:

- FOLLOWING WAKE effect;

  - devido ao maior empuxo gerado pela pá superior;

  - Na pá da posição vertical atrás do casco (pá superior) a lâmina passa por uma forte esteira;

  - O resultado é um maior AOA;

  - Maior Trust e maior Torque (Q) nessa parte superior;

  - A reação, num propulsor “right-hand” é tender a mover a popa para bombordo quando indo a vante;

  - A pá debaixo experimenta o oposto, mas como a esteira é mais fraca e de menor área, o efeito na pá de cima predomina;

  - Então a força liquida (net force) tende a mover a popa para BB e o navio guinar para boreste;

  - Note que, obviamente o navio já tem que ter algum seguimento, para que a esteira se forme; esse efeito não existe partindo do repouso;

- INCLINATION effect;

  - A inclinação do eixo do propulsor em relação ao upward e o INWARD também;

  - O INWARD é simétrico e pode ser negligenciado;

  - Note que, para o autor, o inclination afffect começa já quando a pá está descendo para a posição “hotizontal”

    - “As a blade moves downward to its horizontal position, it meets water which is moving upward as well as aft.”

  - Isso equivale a aumentar:

    - a velocidade relativa;

    - e o AOA, ao mesmo tempo;

    - aumentando o THRUST

  - Do lado oposto (a pá que sobe) vai experimentar uma diminuição do thrust;

  - A “net force” é “um torque” que tende a guinar a popa para boreste e o navio para a esquerda ;

  - Note que, como o “inclination” depende da esteira, também precisa de seguimento, e só rola pra vante!

- HELICAL DISCHARGE effect;

  - Descarga em espiral sobre o leme;

  - The helical discharge , de um single-screw, impinges directly on the rudder. (“incide”);

  - A parte de cima da descarga (num right-hand indo a diante) tende a jogar a popa para boreste e a parte de baixo tende a jogar para bombordo;

  - Por causa do aumento do AOA na parte superior (criado pela esteira) a descarga é maior em cima;

  - Então a NET Force é guinar o navio para a ESQUERDA, (pois joga a popa para BORESTE);

  - Esse efeito pode ser ALTERADO OU AUMENTADO por:

    - Um leme assimétrico;

    - Especialmente se ele não se estender “por todo o disco do propulsor”;

  - Veja que o efeito também depende da ESTEIRA (que aumenta o AOA na parte superior), EXCETO SE O LEME JÁ for assimétrico, quando, pelo que entendi, nem precisaria de esteira?)

  - A vante veremos os efeitos quando dando à ré;

- SHALLOW SUBMERGENCE effect;

  - redução da força lateral nas pás superiores quando o hélice, próximo à superfície”, aspira ar;

  - Se o navio estiver “leve”, o propulsor pode “quebrar a superfície” e causar uma diminuição da força transversal no arco superior;

  - Quando o navio tem “pouco seguimento” (little way on), o propulsor frequentemente draga ar da superfície, quando força “apreciável” é aplicada; (então precisa ter uma força suficiente);

    - O efeito é o mesmo de quando as lâminas rompem a superfície;

  - Em ambos os casos é como se a pá de cima estivesse trabalhando num meio menos denso;

  - Tendendo a mover a mover a popa para boreste e o navio guinar à esquerda;

- Em resumo:

  - Todos os efeitos que geram as forças laterais aumentam o thrust embaixo, exceto a following wake que aumenta o thust na parte superior do propulsor! Então a following wake é o único efeito oposto”

    - Esse efeito oposto, acaba tendo um papel importante, pois dá uma “segurada” nos demais efeitos, senão o navio ia andar em círculos

  - Um navio de um só hélice, ao seguir adiante, está, portanto, sujeito a diversas ações diferentes — algumas opostas — e o comportamento real dependerá da magnitude relativa das forças;

  - Veja que nem precisaria de seguimento, mas o autor fala “ao seguir adiante”;

  - Deve-se “experimentar” o navio para determinar a magnitude e o caráter das forças laterais;

    - “One must experiment with a given ship to determine the magnitude and character of the side force that will be encountered”

  - A experiência mostra, entretanto, que a maioria dos navios de um só hélice tem tendência a guinar para a esquerda ao seguir adiante;

  - Lembrar da “hélice tocando o fundo”; e vale pra ré!

GETTING UNDER WAY (partindo do repouso)

- Apenas o SHALLOW SUBMERGENCE é independente da esteira;

- Então antes de ganhar seguimento, a popa tende a mover para boreste e o navio guinar para a esquerda;

- Aqui o seguimento para vante do casco é desprezível e a esteira também é desprezível;

- Quando o hélice é acionado rapidamente, há uma ação de "turbilhonamento" na água nas proximidades na medida que o ar é aspirado para dentro do disco, mesmo que o hélice ESTEJA BEM ABAIXO da superfície.

- Este ar afeta predominantemente a metade superior do disco,

BACKING

- Ao acionar o hélice para trás com o navio “dead in the water”, a força lateral decorre da mesma causa, mas a direção é invertida;

- O autor não faz a análise do efeito da “esteira” no caso de dar máquina a ré quando o navio tem seguimento avante, ele só fala do partindo do dead-in-the water ou com seguimento a ré;

- De qq forma, nos parece que, apenas o fato de colocar o propulsor para ré, sua própria descarga, anularia a esteira;

- Voltando para o texto do livro:

- Ao dar atrás, a partir de dead-in-the water, ou com seguimento para ré, o hélice trabalha em água não perturbada, de modo que não há efeito da esteira;

- A descarga é direcionada contra a popa:

  - a metade superior tende a acumular no lado de boreste contra o “painel de popa” (Against the counter);

  - e a metade inferior atinge a parte inferior do “skeg” (cadaste) e escapa por baixo da quilha;

- O resultado é o “back to port”;

- Since both effects (a descarga do lado de boreste do casco e a ausência de esteira, que isola o shallow submergence) tendem a carregar a popa para bombordo: “back to port”;

- Então o back to port é causado por 2 fatores:

  - Ausência de esteira (isolando o shallow submergence); e

  - Discharge agaist the starboard side of the counter;

- Como a corrente de sucção (dando à ré) é muito menos concentrada (forte) que uma descarga de um propulsor, ela tem pouco efeito no leme de um single-screw dando à ré;

- Então para o leme ter efetividade depende praticamente inteiramente da VELOCIDADE de seguimento à ré;

- Então o navio tem que atingir uma velocidade apreciável à ré para o leme conseguir superar a tendência ao back-to-port;

- Em resumo, portanto, em um navio comum de um só hélice, a força lateral atua como se as pás estivessem se apoiando no fundo, e a direção da força lateral depende apenas do sentido de rotação do hélice.

- Ao operar com pouco seguimento ou dando atrás, este é claramente o caso;

- Mas, com seguimento adiante, as forças conflitantes podem reduzir marcadamente a força lateral ou até mesmo invertê-la.

- Atenção: Pode haver casos em que um navio de um só hélice tenha tendência a guinar para a direita ao seguir adiante. (uai, pode ser!)

SIDE FORCE com TWIN SCREWS

- Numa instalação NORMAL, os propulsores vão girar em sentido oposto, e as forças laterais serão canceladas!

  - Veja que as forças existem! Mas são mutuamente anuladas.

- Para aumentar a manobrabilidade dos Twin-screws, tornou-se convenção permitir que a força lateral aumente o “momento” (tendencia à guinada) pelo fato dos eixos estarem afastados da linha de centro;

  - Por isso. os twin screws giram pra fora. Assim, as forças laterais se somam a um eventual binário de forças, tanto pela inversão de uma das máquinas como pela diferença da RPMs;

- Assim, encontramos os hélices girando as pontas das pás “para fora”, durante a metade superior de seu percurso, ao seguir adiante;

- Ou seja, à boreste um propulsor de “passo direito” e um “passo-esquerdo” à bombordo;

- Para determinar a magnitude das forças laterais num Twin-screw devemos considerar a “característica do escoamento na vizinhança dos propulsores” (ou seja, a característica da própria esteira)

- A esteira do twin-screw indica claramente o movimento UPWARD do fluxo abaixo da popa (então tem um upward marcado no Twin-screw)

- Um destroyer se deslocando a alta velocidade pode ter água se movendo à vante próximo ao propulsor (a esteira) e para trás (a descarga);

- Os seguintes fatos ficam aparentes:

  - O Following wake effect é consideravelmente reduzido:

    - Quando as pontas das pás passam perto do casco a following wake é de apenas 15% (contra até 80% no single-screw) e no resto do disco não há esteira apreciável;

    - Já que o following wake é o único em sentido oposto, e é diminuído no Twin-screw, devido a distância propulsor-casco, os demais vão prevalecer, então:

      - Um propulsor girando com passo direito, definitivamente vai jogar a popa nessa direção;

      - O contrário é verdadeiro;

      - Ainda bem que eles se cancelam no twin-screw, pois cada propulsor gira para um lado, indo a vante, na operação normal;

  - O INCLINATION effect (está presente em todos os tipos de navio);

    - Lembra que falamos do upward motion?

    - A inclinação do eixo em relação ao fluxo é tão acentuada quanto nos single-screw;

    - Depois o autor piora: “Não apenas o UPWARD está presente, COMO A INCLINAÇÃO DO EIXO É PARA BAIXO” (nos Twin);

    - Como, em qualquer tipo de navio, o motor fica dentro do casco e o eixo deve passar pelo fundo para alcançar o hélice, o efeito de inclinação está presente em todos os tipos de navios;

  - HELICAL DISCHARGE EFFECT (a vante) depende do leme:

    - Se tem apenas um leme a meio, provavelmente estará fora da área de descarga, e o efeito é AUSENTE (absent);

    - Se for um Twin-RUDDER, não só estará presente, como será extremamente aumentado pelo formato do leme;

    - Um spade rudder, nos navios de guerra, frequentemente se estendem apenas pouco além do centro do eixo e o helical discharge será muito pronunciado;

  - Shallow submergence effect:

    - É menos comum em twin-screw, especialmente em navios de guerra;

    - Já que é mais incomum para uma pá “break the surface”; (eles ficam mais submersos)

    - De qualquer forma, o turbilhonamento e a sucção de ar (churning and air drawing) estão presentes, então o efeito deve ser considerado;

- Com dois hélices, as forças laterais SÃO GRANDES e seguem a direção de rotação de cada hélice;

- Navegando a vante, a força para boreste em um propulsor de passo direito não é significativamente diminuída pelo following wake (que é oposto);

- Então a força lateral está presente, mas, normalmente, anulada pela força lateral oposta do outro hélice;

- Cuidado com a frase: (pag.28). Então, quando dead-in-the-water, as forças laterais sentidas pelos hélices de um Twin-screw possuem A MESMA MAGNITUDE daquelas de um single-screw. (lembre-se que o autor falou que o shallow submergence também estava presente);

- Ao dar atrás, as forças laterais de um Twin-screw são geralmente um pouco menores, pois a “helical discharge” vai encontrar uma POPA com “menos área” (less extensive) (mais aberta, em balanço);

RESISTANCE AND POWER

“instalações de potência relativamente fracas (feeble) são suficientes para conduzir grandes navios a velocidades moderadas, no entanto, quantidades vastas de potência são necessárias para conduzir mesmo navios pequenos a 30 nós ou mais”;

Parece que existe uma parede de resistência que aparece subitamente (suddenly appears) quando o navio atinge altas velocidades;

- Um contratorpedeiro (destroyer) com 60.000 HP pode atingir apenas cerca de 35 nós;

- No entanto, um cruzador com 6 vezes o deslocamento do contratorpedeiro consegue atingir a mesma velocidade com apenas o dobro da potência.

- O encouraçado, o cruzador e o contratorpedeiro possuem 3,7, 6,5 e 19 HPs por tonelada, respectivamente, mas todos têm aproximadamente a mesma velocidade máxima no mar;

- A maior potência por tonelada garante a capacidade de acelerar mais rapidamente em baixas velocidades;

- Mas não parece proporcionar uma velocidade máxima significativamente superior.;

- Os cascos de todos os navios de guerra velozes são muito semelhantes em formato. Por que obtemos resultados melhores com o navio maior?

  - existe um fator que depende simplesmente do tamanho?

- Para começar, toda a resistência do fluido resulta do movimento;

- Não existe atrito estático no mar

- E a resistência aumenta como uma potência da velocidade;

- Se aplicarmos uma força no navio, por minúscula que seja, o navio se moverá e continuará a acelerar até que uma resistência de equilíbrio seja criada pelo movimento do navio; (veja que sem uma força de equilíbrio, a aceleração seria contínua, não só a velocidade);

- A resistência também depende do formato do casco;

- É o caráter do corpo imerso que determina a magnitude da resistência;

- Por isso, é muito vantajoso que o corpo submerso tenha uma forma lisa e "hidrodinâmica" (streamlined);

- O PARADOXO DE D'ALEMBERT (o livro não cita o nome aqui, apenas explica):

  - Na verdade, à medida que um corpo perfeitamente hidrodinâmico se move através da água, nenhuma potência é necessária simplesmente para deslocar a água;

  - Em um caso ideal (aqui seria o líquido perfeito, sem viscosidade), as pressões na metade de vante do corpo são exatamente compensadas pelas pressões na metade de ré do corpo, e não há diferença de pressão para reter o navio;

  - Então, as resistências estão em outro lugar, além do simples deslocamento da água;

FRICTIONAL RESISTANCE

- Energia gasta para movimentar a camada limite, um “envelope” de água que aumenta de espessura (thickness) da proa à popa à medida que as partículas de fluido são sucessivamente arrastadas pelo casco devido à viscosidade e fricção molecular;

- Froude demonstrou que a resistência friccional pode ser expressa pela fórmula:

  - Resistência = Coeficiente de fricção x área molhada x velocidaden;

  - A velocidade varia (n) na proporção que a fricção do fluído varia (pode ser a viscosidade do fluído ou a superfície então);

    - Ele descobriu que

      - para superfícies rugosas o n = 2;

      - para navios de todos os tamanhos seria: 1,83;

    - Para o Naval Shiphandler, é suficiente saber que a resistência friccional é proporcional:

      - a área molhada total e;

      - aproximadamente ao quadrado da velocidade;

WAVE RESISTANCE

- A quantidade de energia transmitida às ondas, pelo navio, ou seja, a potência propulsora despendida para criá-las, poderia ser medida pela energia que flui para longe do navio em forma de ondas;

- A energia de uma única onda é proporcional:

  - à largura da onda (“breadth” - sua maior dimensão, ao longo da crista, e não o comprimento “length”) e;

  - ao quadrado da altura da onda;

  - veja que a “energia de uma única onda” é proporcional, portanto, a “largura” da crista e o quadrado da altura

- A potência (“energia x tempo”) necessária para criar um trem de ondas é igual:

  - à energia por onda;

  - multiplicada pela taxa na qual as ondas estão sendo criadas (trata-se da frequência (QUANTAS ONDAS POR PERÍODO) e não o FAMOSO período das ondas (que é o tempo));

- As principais ondas que compõem a esteira do navio (which make up the wake) são criadas na proa e na popa ;

- São 2 grandes geradores de ondas se deslocando, um após o outro, separados pelo comprimento do navio;

- Os 2 sistemas interagem entre si, aumentando ou diminuindo a magnitude das ondas resultantes;

- As ondas criadas na POPA tendem a cancelar ou reforçar as ondas criadas na PROA; (a proa vem antes, a popa, cancela ou reforça);

- Se as cristas (crests) coincidem há um reinforcement:

  - As ondas são mais altas; e

  - A resistência de ondas é aumentada;

- Se a crista da proa “cai” num cavado (trough) da popa:

  - Há um cancelamento;

  - E a resistência de ondas diminui;

- As ondas sujeitas a este cancelamento e reinforcement são as TRANSVERSAIS (transverse waves) (basta pensar no plano transversal do navio, as cristas das ondas são perpendiculares ao rumo do navio);

- A FÓRMULA para o COMPRIMENTO (“length” ou distância entre cristas):

  - de uma onda no mar;

  - em águas profundas;

  - foi determinada como sendo:

    - (l)ength = 0,557 x V2

  - Então a fórmula do comprimento da onda na natureza, em águas profunda (em pés), é ~ metade do quadrado da velocidade em knots (0,557);

  - Como a velocidade das ondas transversais é igual à velocidade do navio (pense que as cristas e cavados estão sempre no mesmo lugar se o navio mantiver a velocidade), então:

  - A medida que a velocidade dobra o comprimento quadruplica;

  - Veja que o 0,557 é fixo, como um coeficiente, então a relação é válida;

- o sistema de proa começa com uma crista, logo à ré da roda de proa;

- Agora o Naval Shiphandling traz uma frase que tem uma aparente contradição com o PNA:

  - O PNA diz que os sistemas de proa e popa começam com cristas!

  - O NSH diz que o sistema da popa começa com um CAVADO (a trough) nas vizinhanças dos propulsores, seguido de uma crista, um pouco a ré da popa (stern); pag 31

  - Não há contradição, apenas o NSH considera que ele começa um pouco antes, no “propulsor”;

  - O mais interessante é notar que o cavado (trough) é “aparentemente” provocado pela aceleração da água no propulsor, o que diminui muito a pressão, formando o cavado, o que faz total sentido;

- O NSH continua...

- Considerando a distância entre as “primeiras cristas” (na popa e proa?), podemos considerar que elas são separadas por ~ 1 comprimento de navio (L);

- Então, se obteremos um reforço ou um cancelamento pela interação dos 2 sistemas dependerá da:

  - razão entre o comprimento entre as cristas (l) e o comprimento do navio (L);

  - ou l/L; (comprimento da onda sobre comprimento do navio)

  - Atenção: Sabemos que a velocidade pode mudar o comprimento da onda, mas, afinal, o que vale é a relação l/L:

- Se o comprimento das ondas criadas na proa for igual ao comprimento do navio, ou for uma fração par deste comprimento (an even fraction), experimentaremos um reforço e um consequente aumento na resistência; (pois as cristas irão se encontrar e se reforçar)

- Desta relação nasce a Speed Length Ratio (muito importante em consideração da resistência e, portanto, potência do navio)

  - VL   (V sobre raiz de L);

    - (para lembrar que é o V é em cima do L, é só lembrar do nome = “speed-length”)

    - Seria a mesma coisa que V2L (mas o livro não usa assim)

    - Note que, para manter a razão, ambos têm que aumentar;

  - Observações:

    - A Speed Length Ratio é a fórmula das velocidades correspondentes “navio x modelo”;

    - Para que 2 navios de tamanhos diferentes operem em velocidades correspondentes (ou seja, apresentem o mesmo padrão de ondas e o mesmo coeficiente de resistência residual), a speed-lenth-ratio entre eles deve ser mantida constante;

    - Por exemplo, se aumentarmos o comprimento de um navio em 25x, a sua velocidade correspondente deve aumentar só 5x, ou seja √25, para manter a mesma razão;

    - Não confundir com o Froude Number que é o VgL;

      - mas obvio que eles são correspondentes;

      - existe até relações entre eles:

        - Fn = 0,298 do speed-length;

        - O SpeedLenght = 3,355 x Fn;

        - O Fn é quase 1/3 do SLR, já que inclui a “g” no denominador;

- Agora voltando pro NSH....

- Na verdade, a distância entre a primeira crista da proa e da popa não é exatamente igual ao comprimento do navio;

- Então, a região de máxima resistência de ondas não será exatamente onde VL ou V2L é igual a 1,0 ou múltiplos disso (multiples thereof);

  - A wave making length é usualmente um pouco maior que o comprimento do navio (L); (pensa que a crista da popa atrasa um pouco, talvez porque o propulsor já é no final do casco...)

  - varia com o formato do casco;

  - de qualquer forma, a diferença não é grande e a Speed Length Ratio é uma chave muito útil no estudo da resistência;

- Enfim, não é fácil expressar a quantidade de potência consumida no wave-making;

  - Veria que a resistência variaria de V1,5 até V11, nos diferentes ranges de velocidade;

  - Lembrando que o PNA fala que varia à 6ª potência com Fn ~ 0,45, ou até mais;

  - Devido aos cancelamentos e reforços, qualquer fórmula que expresse um crescimento suave da resistência, conforme sobe a velocidade, estaria bem longe de representar a realidade;

HAVELOCK

(lembrar do cadeado, cuja trava em “u” de cabeça pra baixo lembra os sources and sinks e também um dos que estudou os hamps and hollows);

- O HAVELOCK usando o modelo de “sources and sinks” (2 perturbações) demonstrou os picos (hamps) e vales (hollows) que ocorrem na curva de resistência na medida que ocorrem os reinforcements e cancelamentos;

- Lembrar que o gráfico tem os hamps and hollows subindo até ~ Speed lenth ratio > 2,0, ou Fn 4,8 e depois ele cai muito;

- A diminuição geral da resistência em velocidades muito altas (razão velocidade-comprimento superior a 2) é verificada porque:

  - quando a perturbação se desloca rápido o suficiente (o navio portanto), a água não tem tempo para responder e não é tão perturbada quanto em velocidades mais baixas'; ou

  - Em velocidades muito elevadas, o navio sobe sobre sua onda de proa e experimenta-se uma diminuição na resistência de ondas;

EDDY RESISTANCE

- À medida que a água flui pelo corpo submerso do navio, se houver mudanças abruptas na superfície do casco, podem ocorrer separação e turbulência;

- Quando o escoamento se descola (breaks away), como na borda de ré de um cadaste quadrado (after edge of a square sternpost), resulta em uma área de turbilhonamento confuso;

- Esta área fica à ré da estrutura do navio e é caracterizada por uma pressão mais baixa do que a circundante;

- portanto, uma força de arrasto é exercida como resultado dos redemoinhos

- Embora um navio bem projetado tenha poucas áreas desse tipo, a resistência de turbilhonamento (eddy resistance) causada por bordas rombudas (blunt edges) e projeções deve ser considerada;

- Atenção: Para o NSH, a EDDY RESISTENCE agrupa toda a resistência causada por separação e turbulência; (O PNA separa a Resistência de separação, e o NSH trata tudo como EDDY)

- A resistência de turbilhonamento varia de acordo com a área frontal da superfície que causa a perturbação e o quadrado da velocidade do escoamento (de novo o quadrado da velocidade também para a EDDY resistance)

  - Note que ele fala de área frontal da superfície abrupta!!

- Então, mesmo pequenos turbilhonamentos (separação) podem tornar-se importantes em altas velocidades (já que varia com V2)

RESISTÊNCIA DE APENDICES (Appendage resistance)

- Atenção: Pode parecer contraintuitivo, mas a resistência de apêndices é basicamente a resistência friccional da área molhada, e não o EDDY ou separação;

- Todas as discussões anteriores (Friccional, wave making, Eddy) estavam considerando o casco nú;

- Mas cada apêndice contribui para a resistência;

- E, dependendo da natureza e do projeto do apêndice, qualquer uma das fontes de resistência estudadas, pode se aplicar;

- Em geral, os apêndices bem submersos de navios bem projetados contribuem pouco para wave-making;

- São geralmente bastante hidrodinâmicos (streamlined) para minimizar a eddy resistance;

- ENTÃO, nossa principal fonte de resistência é a FRICCIONAL:

  - Assim, podemos considerar que a resistência de apêndices é geralmente proporcional:

    - à superfície molhada dos apêndices e;

    - ao quadrado da velocidade do escoamento que passa por eles;

      - (já que é friccional).

AIR RESISTANCE AND WIND RESISTANCE

- Em resumo, o NSH negligencia o “still air”, mas diz que o vento é relevante;

- Frases do livro:

- Determinar a resistência do AR ou do VENTO numa superestrutura complexa é muito difícil, quase impossível, exceto por meio de experimentos;

- Assim, NÃO EXISTEM FÓRMULAS para este tipo de resistência (ar e vento);

- Na verdade, o PNA traz a própria fórmula bombril e uma fórmula complexa de Hugues. Mas lembrar que o NSH diz que não tem fórmulas;

- O NSH continua...;

- Experimentos com um nº de navios mostra que a resistência do ar (still air) varia entre 1½ % a 3% da resistência total DA ÁGUA em um navio em MÁXIMA velocidade;

  - O PNA diz que, em um navio mercante médio, a resistência do still air representa cerca de 2 a 3% da resistência total;

- Por isso, conclui-se que a resistência do still air pode ser negligenciado, na maioria das considerações; (nem sempre);

- Já a resistência devido ao vento não pode ser ignorada (overlooked);

- Navegando sentindo um vento relativo de 30 nós, pode consumir até 20% de sua potência para superar a resistência do vento;

  - Vento de 30 nós = 20% da potência;

  - o PNA corrobora a informação;

  - Aqui “se fala de vento”, mas a resposta não é “30”. É “20”..%;

- Outros fatores a serem considerados:

  - a resistência máxima à vante pode ocorrer quando o vento relativo incide sobre uma das bochechas (on one bow), em vez de diretamente pela proa (instead of dead ahead);

  - Então, a direção do vento tem efeito na determinação da resistência;

  - Um vento com uma componente lateral geralmente exige o uso do leme para manter o curso, e mesmo um pequeno ângulo de leme aumenta apreciavelmente o arrasto do navio;

- Adiante o livro volta a falar do vento, e trazemos para aqui:

- “The wind normally acts to force the ship bodily downwind”

- A força do vento é proporcional a 3 coisas:

  - ao quadrado da velocidade do vento relativo,;

  - à área da seção transversal apresentada perpendicularmente ao fluxo (normal to the flow);

  - à forma da superestrutura no fluxo de ar

    - Basicamente é a fórmula bombril;

- Se dobrarmos a velocidade do vento relativo, quadruplicamos a força;

- Se girarmos o navio de modo que uma seção transversal maior seja apresentada perpendicularmente ao vento (normal to the wind), a força resultante aumentará;

- Se a superestrutura do navio for irregular e apresentar muitas superfícies planas para o vento, a força será maior do que se apresentar uma forma “smooth” e aerodinâmica (streamlined);

- É relativamente fácil prever a reação do vento em um determinado navio:

  - Se tiver borda livre alta e calado raso, a força do vento será grande, a resistência ao movimento da água será pequena e o navio responderá prontamente ao vento.

  - Se o navio tiver calado profundo e obras mortas pequena e aerodinâmica ao vento, o efeito será mínimo.;

  - Isso também se aplica às seções do navio:

    - Se a proa for alta, a popa baixa, e o navio estiver com trim pela popa, o vento tenderá a levar a proa para sotavento;

  - De modo geral, um navio leve é mais sensível ao vento do que carregado (heavy laden);

- Se lembrarmos que os hélices e lemes aplicam força apenas na popa, para forçar o navio a guinar para um vento de través (a beam wind), é necessário superar a força do vento que tende a abater a proa;

  - Teremos que mover a popa para sotavento mais rápido do que o vento está movendo a proa para sotavento;

  - Se a proa apresentar uma área de "vela" muito maior do que a popa, a força lateral necessária na popa pode ser bastante grande;

  - Como as forças laterais nos motores são relativamente pequenas, muitas vezes é necessário ganhar um seguimento (headway) considerável antes que a força adicional do leme seja suficiente para superar o vento;

SQUAT (bem diferente do paper)

- À medida que aumenta a velocidade, o navio afunda como um todo na água;

- O NSH faz menção ao SQUAT como se só ocorresse na velocidade crítica e em relação às ondas (pag. 35);

- Na velocidade crítica, a proa começa a subir e a popa começa a afundar enquanto o navio 'agacha' (squats);

- Velocidade crítica:

  - NSH: speed-length ratio (VL) de cerca de 1,2;

  - PNA: V = gh; ou Fn ~ 0,35

- Conforme a primeira crista do sistema de ondas de proa se desloca para ré a partir da proa com o aumento da velocidade, a proa começa a ser sustentada por sua própria onda, e sobe

- Se lembrarmos da interação dos sistemas de ondas de proa e de popa, podemos ver que:

  - a popa afundará no cavado criado pela junção do cavado do sistema de proa coincidindo com o cavado do sistema de popa, próximo aos hélices, aumentando-o

- Quando o navio SQUATA, a resistência aumenta abruptamente (muito);

SHALLOW WATER EFFECT

- Mais uma vez o NSH se atem ao efeito das ondas no fenômeno analisado (Shallow waters agora);

- O livro diz:

- Quando o navio entra em águas rasas a característica das ondas muda;

- Uma onda de águas rasas tem comprimento MAIOR

  - (em comparação aquela de águas profundas, criada numa mesma Vel.);

  - Isso é muito importante: No raso, as ondas CRIADAS têm comprimento maior;

  - (informações do PNA):

    - o fenômeno de águas rasas "estica" o comprimento da onda para uma mesma velocidade, antecipando os picos de resistência;

    - Como o comprimento da onda é diretamente proporcional a V2, o comprimento da onda aumenta para compensar a perda de velocidade e manter o passo com o navio;

    - ou seja, todo o gráfico de resistência (com seus picos e vales) se desloca para a esquerda (regime de velocidades menores);

    - então, um navio em velocidade constante, quando atinge águas rasas começa a produzir ondas mais “longas”, o que “antecipa” a resistência;

    - pense que uma onda de crista mais longa, chega antes na popa para interagir;

    - voltando ao NSH:

- Consequentemente:

  - os reinforcements (reforços de interferência - junção de cristas ou cavados) e;

  - o SQUAT severo;

  - ocorrem em velocidades mais baixas em águas rasas;

- Assim, em águas rasas, a resistência do navio aumenta mais rapidamente conforme a velocidade aumenta;

- Interessante: Como os reforços severos ocorrem em uma velocidade mais baixa em águas rasas (a curva se desloca para a esquerda), é possível que certos navios de altíssima velocidade atinjam uma velocidade máxima maior em águas rasas do que em águas profundas. Isso é possível porque eles estão operando além do pico da curva de resistência de ondas e, como toda a curva se desloca para a esquerda devido ao maior comprimento de onda em águas rasas, a resistência de ondas na velocidade em que estão navegando na verdade diminui;

RESISTÊNCIA TOTAL (Total resistance)

- O NSH mostra o gráfico de modelos;

- Em águas profundas, as curvas não mostram humps and hollows da resistência de ondas;

  - Importante: pois no gráfico a resistência total é uma senoide sem humps and hollows.

- Somente nas curvas de águas rasas, essa característica é bastante marcante;

- Podem ser vistos claramente:

  - O afundamento geral do navio (general sinkage) em baixas velocidades;

  - bem como o SQUAT e;

  - o aumento abrupto na resistência conforme a velocidade aumenta;

  - A queda da resistência quando operando além do pico da curva de resistência de ondas (tá escrito mas não dá pra ver claramente no gráfico);

  - No gráfico, a curva de resistência total, em aguas rasas, cruza a de aguas profundas (fica menos resistente) já a partir de 1.6 de speed-lenth ratio;

EFEITOS DE MAR AGITADO (Rough water effects)

- Há uma resistência adicional se a superfície da água não estiver lisa (not smooth);

- Mares agitados têm um efeito marcante na resistência do navio e na potência necessária para movê-lo;

- O CATURRO (pitching) do navio:

  - É o impedimento mais severo à velocidade (most severe deterrent to speed);

  - Muda constantemente o trim e ele colide contra as ondas

  - Ele aumenta todas as fontes normais de resistência e;

  - Pode causar perdas na eficiência propulsiva, pois os hélices disparam no vazio (the screws race);

- O BALANÇO (rolling):

  - A forma do casco submerso muda constantemente;

  - Embora cause aumento de resistência, é muito menos prejudicial do que parece;

  - Então é melhor balançar que caturrar!

  - É difícil determinar experimentalmente o aumento de resistência causado pelo balanço puro;

  - Experimentos indicam que:

    - inclinações de até 20° causam um aumento na resistência de apenas alguns pontos percentuais

    - então até “20 balançar”;

THE CUBE RULE

- Como se vê, que as causas da resistência são muito complexas;

- Existe uma regra prática (thumb rule) há muito utilizada por marinheiros de que:

  - "a potência necessária e o combustível consumido aumentam com o cubo da velocidade"

  - Isso porque: potência = resistência + velocidade

    - E resistência varia com a V2 x a própria V = V3

  - Mas essa regra não vale para todas as faixas de velocidade;

  - especialmente quando a resistência de ondas fica relevante;

- A potência necessária é igual à resistência total (força) x velocidade ou;

  - Para a "Regra do Cubo" estar correta, a resistência tem que variar com o quadrado da velocidade (que é a bombril normal, mas isso não acontece quando as ondas entram);

- Então, a potência necessária e o combustível consumido aumentam drasticamente à medida que a velocidade aumenta;

- E quando começa o SQUAT, a resistência aumenta ainda mais rapidamente, e a eficiência é severamente reduzida;

- O comprimento do navio é um fator muito importante na determinação da resistência;

- A speed-lenth-ratio (VL) é um excelente índice ao considerar a resistência;

- Lembrando que para que 2 navios de tamanhos diferentes operem em velocidades correspondentes (ou seja, apresentem o mesmo padrão de ondas e o mesmo coeficiente de resistência residuária), a speed-lenth-ratio entre eles deve ser mantida constante;

- Ou seja:

  - A velocidade aumenta na razão da raiz quadrada do comprimento; e;

  - Mas a potência exigida aumenta na razão do quadrado do comprimento;

- Quanto maior a razão velocidade-comprimento, (velocidade aumentando para um mesmo comprimento, p.e.), especialmente além da velocidade crítica (razão superior a 1,2), maior será a PROPORÇÃO da potência total que é gasta inutilmente na criação de ondas;

- Veja que se refere à proporção relativa (porcentagem) da potência total que é desviada para a criação de ondas, e não necessariamente a um aumento linear e infinito da força de resistência; pense que o navio sai da água e diminui muito a friccional;

- O desperdício de potência na criação de ondas leva à uma interessante conclusão:

  - Um submarino streamlined, navegando a uma profundidade suficiente, pode atingir uma velocidade maior, para uma dada potência, do que um navio equivalente na superfície;

  - O submarino encontra uma resistência proporcional ao quadrado da velocidade (bombril sem ondas);

  - O navio encontra uma resistência muito maior;

  - Pois isso, busca-se maneiras do navio 'planar' em altas velocidades (acima da água), escapar dessa importante fonte de arrasto (as ondas);

CORRENTE (CURRENT)

- A resistência do corpo submerso do navio ao fluxo de água é muito semelhante à resistência da superestrutura ao vento;

- no entanto, a força resultante é muito maior, para uma dada velocidade, porque a densidade da água é muito maior;

- O hidrodinamismo (streamlining) do casco é de suma importância;

- A velocidade máxima de um navio é aquela na qual a resistência total do casco equilibra exatamente a força máxima que pode ser fornecida pelos propulsores.

- A resistência do corpo submerso ao fluxo da corrente é:

  - proporcional ao quadrado da velocidade da corrente;

  - proporcional à área da seção transversal apresentada ao fluxo, e

  - depende inversamente do hidrodinamismo do corpo em relação à direção do fluxo.;

    - Obviamente, devido ao hidrodinamismo, a resistência de uma corrente vinda de proa seria muito menor do que vinda de través.

- FRASES FORTES:

- Na verdade, é IMPOSSÍVEL ter uma corrente relativa ao navio que não seja de proa ou de popa EXCETO pela aplicação de forças externas ao navio;

- Para que o fluxo da corrente seja diferente de paralelo ao eixo da quilha, deve haver alguma força de restrição como uma espia ou aparelho de fundear;

- Frases para ler devagar, raciocinando com uma corrente de popa:

  - “Se manobrarmos nosso navio como se não houvesse corrente e os objetos estacionários (objetos parados) estivessem se movendo na velocidade da corrente, mas na direção oposta, teríamos pouca dificuldade em prever o comportamento do navio;

- Isso para uma corrente constante (steady current), mas, infelizmente, a corrente não é constante nas proximidades de objetos estacionários.

- O manobrador deve sempre considerar a corrente ao manobrar seu navio perto de objetos estacionários;

- Ele deve adicionar o vetor da corrente ao vetor do movimento do próprio navio para determinar o seu movimento verdadeiro em relação ao fundo;

- À medida que altera a sua velocidade através da água, ele deve lembrar-se de que a velocidade da corrente permanece geralmente constante e deve compensá-la; (Atenção, pois primeiro ele disse que não era constante, agora fala que é geralmente constante na hora de compensá-la)

- E, ao manobrar o navio de través para a corrente, deve-se esperar ser arrastado por ela, a menos que utilize meios externos para conter o navio e, nesse caso, as forças necessárias serão relativamente grandes. (aqui ele está pensando em rebocadores ou espias, provavelmente)

Na conclusão do Capítulo, o autor diz:

- Para determinar o vento relativo, o shiphandler deve observar:

  - suas bandeiras e o cordame (watch his bunting and rigging );

- E para entender o vento verdadeiro e a corrente:

  - deve observar a superfície da água

- Uma compreensão profunda de todas as forças que podem atuar sobre o navio é a pedra angular (cornerstone) da habilidade na manobra de navios.